EXALT export-import 				Mława dn. _____________________

06-500 Mława

ul.Platynowa 20

tel. 023 654 24 99

kom. 693 319 609

fax 023 654 67 51

www.WagiSamochodowe.pl

Cena z VAT:   29280.00 zł     Nr produktu   ws8a

Cena netto 24000 zł + VAT      

Nazwa:  Waga samochodowa WSE30T, nośność 30000kg, dokładność 10 kg, pomost 7m x 3m, legalizowana

- Waga zalecana do stosowania w stacjach do demontażu pojazdów i w punktach skupu złomu.
Rozmiar pomostu: 7m x 3m. Nośność 30000kg, dokładność wskazań 10kg. 
Waga przenośna. Zastosowano w niej nowoczesny miernik wagowy RHEWA 83N z wyjściem do urządzeń zewnętrznych. 
Może to być jedno z urządzeń: komputer PC z programem lub drukarka lub zewnętrzny wyświetlacz wielkogabarytowy 
Pomost jest podłączony do miernika kablem o długości 3m (kabel może być przedłużony na życzenie klienta za niewielką dopłatą). 
Solidna stalowa konstrukcja. Pomost z blachy ryflowanej. Zastosowano w niej 4 przetworniki tensometryczne wysokiej klasy (klasa dokładności C3, stopień ochrony IP68).
W cenę wagi są wliczone najazdy!

Model WSE30T Obciążenie maksymalne 30000kg Dokładność wskazań 10kg Wymiary pomostu szerokość x długość 7m x 3m wysokość pomostu 360 mm Klasa dokładności III Miernik wagowy RHEWA 83N z wyświetlaczem LED (6 cyfr, duże czytelne cyfry 20mm koloru czerwonego) masa wagi 3160 kg Zakres temperatury pracy -10°C - +40°C Zasilanie ~220V,50Hz Pobierana moc 5 W Długość kabla: pomost-miernik wagowy standardowo 3m (możliwość przedłużenia za dopłatą) Interfejs do komputera, drukarki lub dodatkowego wyświetlacza RS 232 Możliwość podłączenia programu komputerowego "WAŻNIK" cena 1900 +VAT OPIS PROGRAMU na stronie WWW.WagiSamochodowe.pl Charakterystyka: solidna stalowa konstrukcja pomostu, szalka za stali ryflowanej. Regulacja poziomu wagi podkładkami. Dostępna dla użytkownika membranowa klawiatura wielo-przyciskowa. Możliwośc zamocowania na ścianie miernika wagowego. Wszystkie funkcje sygnalizowane na wyświetlaczu. Funkcje: - interfejs RS232 - on/off włączenie/wyłączenie - zero (zerowanie wskazań) - tara (dowolna) - graficzna sygnalizacja przeciążenia - wskaźnik netto/ brutto na wyświetlaczu Gwarancja 24 miesiące, polska instrukcja. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Waga posiada certyfikat europejski i legalizację (znak metrologiczny M). Doskonała waga do skupów złomu, do stacji demontażu pojazdów, do pracy w dużych sklepach, magazynach i hurtowniach. Solidna konstrukcja zapewnia odpowiednią trwałość i dokładność wskazań na długie lata.